Afføringsprøve

Introduktion:

Afføringsprøven skal bruges til at undersøger hvordan sammensætningen af deltagerens tarmmikrobiom ændrer sig i løbet af interventionsperioden. Ligeledes vil der blive indsamlet fæces til opbevaring i biobanken. Deltageren får udleveret et Easysampler kit (GP Medical Devices), til at opsamle en afføringsprøve hjemme, forud for de pågældende besøg.

Udstyr:

- Køletaske

- 2 x køleelementer

- Pose til opsamling

- 2 x Rør med ske i brunt låg (Fæcesrør)

- 2 x Transportbeholder

- Plasticpose

- Handsker

- Desinfektions-serviet

- 1 vandfast tusch med ON LiMiT logo (OBS: udleveres kun ved V1)

- Printet oversigt med angivelse af:

  - ID nummer

  - Visit nummer

  - Dato og tidspunkt for afføringsprøve

- Oversigt hedder ’Deltagerinfo – Afføringsprøve’ og ligger her i mappe i pipetterum, eller kan printes herfra: L:\Auditdata\ON LiMiT\2. Feasibility studie\14. Dokumenter til besøg

Forberedelse:

- Pak kits til hjemmeprøve inden det pågældende besøg

- Alle materialer angivet ovenfor pakkes samlet i zipposen på nær køletaske og køleelementer.

- Zipposen med indhold samt køleelement lægges i køletasken og udleveres til deltagerne ved besøg V1, V5, V7 og V9.

Ved udleveringsdage:

Udlever og gennemgå proceduren for indsamling af prøven samt instruer deltagerne i brug af den udleverede deltagermappe. Sig også til deltagerne, at de skal benytte køletasken og køleelementer gennem hele studiet.

Behandling af afføringsprøve:

- Tag imod køletasken med prøverne

- Tag handsker på

- Åbn plastikposen og tag de to transportbeholdere op.

- Åbn transportbeholderne og tag prøverne ud.

- Noter ID nummer, visit nummer, og dato og tidspunkt for prøven på 2 x -80 o c labels, og påsæt dem på prøveglassene.

Placering af prøver i fryser:

- Afføringsprøverne registreres i excel-arket ”ON-LiMiT Biobank” for visit 2, 6, 8 eller 10 under fanerne ”Fæces 1+2”.
Sti: L:\Auditdata\ON LiMiT\2. Feasibility studie\11. Prøver.

- Skriv ID nummer på den næste ledige plads for kassen.

- Afføringsprøverne sættes i -80 graders fryseren i den plads og kasse der er noteret i excel-arket for biobank. Fryseren er placeret i pipperum 1. Kassen er på hylde 3 og mærkeret ”ON-LIMIT”, ”Fæces ” + ”Kasse nr X”. Kassen er en hvid papkasse.

- Smid posen ud som prøverne blev afleveret i.

- Læg transportbeholderne ud i skyllerummet til vask.

- Tag handsker af og udfør håndvask.

- Køletaske og køleelementer leveres retur til deltager

Databehandling:

- Noter i REDCap under den pågældende besøgsdag at afføringsprøven er afleveret. Ligeledes noter hvis og hvorfor deltager ikke har afleveret en prøve, og aftal et nyt tidspunkt for aflevering.