Højdemåling

Introduktion:

- Korrekt højdemåling af deltagere udført på samme måde for at opnå standardiserede mål.

Udstyr:

- Digital højdemåler (seca 287).

Forsøgsprocedure:

- Bed deltager om at tage skoene af.

- Deltageren skal stå fladt på fødderne. Hælene skal være samlede og armene ned langs siden, skuldrene afslappet og hovedet i horisontalplan, hvilket er en imaginær linie mellem det laveste punkt på øjenhulen og tragion (bruskfremspringet lige foran øreåbningen).

- Bed deltager om at fokusere på et punkt foran sig og stå så oprejst som overhovedet muligt.

- Hårpynt skal fjernes, hvis det forstyrrer målingen.