Urinprøve

Introduktion:

- Deltagerne laver urinprøver hjemme og på SDCC (on site) på følgende tidspunkter:

  - Hjemmeurinprøver:

    - 3 dage mellem V7 og V8 (sammenhængende dage)

    - 4 dage mellem V8 og V10 (periode)

  - SDCC on site urinprøver

    - V4, V6, V8, V10

Hjemmeurinprøver:

Forberedelse:

- Udstyr til hjemmeurinprøverne udleveres i to kits til V7 (se pakkevejledning i deltagermappen)

- Instruktion til hjemmeurinprøverne findes i deltagermappen.

- Deltagerne afleverer urinprøverne i køletasken, og får køletaske og køleelementer retur.

Håndtering ved modtagelse af hjemmeurinprøver:

- Tag engangshandsker på.

- OBS: Håndter en pose ad gangen for ikke at blande LVL-rørene sammen før de er indscannet i Excel.

- Sammenhængende dage:

  - Åben excel-arket for visit 8. Gå til ark ”Urin dag 1-3”.

Sti: L:\Auditdata\ON LiMiT\2. Feasibility studie\11. Prøver

  - Indtast CPR, ID, opsamlingstidspunkt + dato og frysetidspunkt + dato (her på SDCC).

  - Åben første pose markeret ”Nr. 1”

  - Scan med QR-scanner bunden af LVL-røret for den første dag ud for ”1”.

  - Gentag med ”Nr. 2” og ”Nr. 3”.

- Periode:

  - Åben excel-arket for visit 10. Gå til ark ”Urin Periode”.

Sti: L:\Auditdata\ON LiMiT\2. Feasibility studie\11. Prøver

  - Indtast CPR, ID, opsamlingstidspunkt + dato og frysetidspunkt + dato (her på SDCC).

  - Åben posen mærkeret ”A”.

  - Scan med QR-scanner bunden af LVL-røret for den første ud for ”A”.

  - Gentag med ”B” og ”C” og ”D”.

Placering af prøver i fryser:

- Urinprøverne sættes i -80 graders fryseren på den plads og kasse der er noteret i excel-arket for biobank. Fryseren er placeret i pipperum 1. Kassen er på hylde 3 og markeret ”ON-LIMIT”, og ”URIN dag 1-3” eller ”URIN Periode”.

SDCC on site urinprøver:

Udstyr:

- En 0.1 L opsamlingsbæger, som er påført en label med ID-nummer inden urinprøven udføres

- 1 x 1ml LVL rør

- Engangshandsker

- 1 x pasteurpipette

Instruktion til deltagerne:

Forsøgspersonen instrueres i udførelsen af urinprøven som beskrevet i punkterne nedenfor.

- Du skal opsamle urin i én urinbeholder.

- Undgå at bruge det første og det sidste urin.

- Fyld under halvdelen af koppen.

- Tag låget af koppen og læg låget med toppen nedad.

- Når du er færdig, sættes låget på.

- Aflever bægeret til projektpersonale

Håndtering ved modtagelse af on site urinprøver:

- Modtag urinkoppen fra deltageren med deltagerens ID-mærkat på.

- Åben excel-arket for visit 4, 6, 8 eller 10. Gå i ark ”Urin SDC”.

Sti: L:\Auditdata\ON LiMiT\2. Feasibility studie\11. Prøver

- Indtast CPR, ID, dato, opsamlingstidspunkt og frysetidspunkt.

- Scan med QR-scanner bunden af LVL-røret.

- Afpippeter 1ml urin i den indscannede LVL-rør (fyld ikke LVL-røret op, da det dermed efterfølgende har risiko for at sprænge i fryseren).

- Det er meget vigtigt, at urinen holdes kold. Derfor sættes LVL røret med den opsamlede urin i -20 grader fryseren umiddelbart efter opsamling. Dette er den fryser i pipperummet der ligner en alm køle/fryseskab.

- Pipette smides ud i restaffald. Urinbeholder kasseres i risikoaffald, da der er en nål i låget. Risikoaffald findes i affaldsrummet.

Placering af prøver i fryser:

- Urinprøverne sættes i -80 graders fryseren på den plads og kasse der er noteret i excel-arket for biobank. Fryseren er placeret i pipperum 1. Kassen er på hylde 3 og mærkeret ”ON-LIMIT”, ”URIN SDC”.

Bestilling af materialer:

- 1ml LVL rør - Brikvare findes hos bioanalytikere i pipperum

- Opsamlingsbæger – Brikvare findes i skab nr. 639-649

- Engangshandsker – Brikvare findes i skab nr. 639-649

- 1 x Pasteurpipette – Brikvare findes i skab nr. 639-649